Ripo_2006

文档编写 | 2025/9/24

MXDRV使用指南

夏普X68000电脑音源驱动使用教程

目录

文件头	2

乐器制作与定义	2

FM 乐器定义	2

ADPCM乐器	4

MXC 编译器	6

MXC 编译教程	6

MXC MML指令	6

NOTE 编译器	13

NOTE 编译教程	13

命令行开关	13

NOTE MML指令	15

文件头

#title "曲名"

#pcmfile "文件名.pdx" 
设定一个PDX文件来播放ADPCM，如需请查看“PDX文件制作”章节来制作PDX文件并使用

乐器制作与定义

FM 乐器定义

格式：

@1~255={
AR, DR, SR, RR, SL, OL, KS, ML, DT1, DT2, AME,
AR, DR, SR, RR, SL, OL, KS, ML, DT1, DT2, AME,
AR, DR, SR, RR, SL, OL, KS, ML, DT1, DT2, AME,
AR, DR, SR, RR, SL, OL, KS, ML, DT1, DT2, AME,
CON, FL, OP
}

解释：

AR = Attack Rate (0~31)

DR = Decay Rate (0~31)

SR = Sustain Rate (0~31)

RR = Release Rate (0~15)

SL = Sustain Level (0~15)
用法同等ADSR；可以查阅合成器基础：ADSR包络线 - 知乎

OL = Operator Level (0~127)
Operator的音量大小，或调制等级

KS = Key Scaling (0~3)
ADSR包络随音高缩放；音高越低包络缩放越长，音高越高包络缩放越短

ML = Multiplier (0~15)
Operator的音高倍数；数字为对应倍数

DT1 = Detune 1 (0~7)
设置弱失谐；0为不失谐，1~4为偏高音失谐，5~7为偏低音失谐

DT2 = Detune 2 (0~3)
设置强失谐；数字越高越偏高音失谐

AME = Amplitude Modulation Enable (0~1)
调幅开关；0为关，1为开

CON = Connection. FM synthesis algorithm (0~7)
Operator的连接方式；不同数字对应的连接方式参考下图

OPM拥有4个Operator，下面将以数字1~4代表展示8种不同的CON

0:

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

FL = Feedback Level (0~7)
设置FB；只对Operator 1进行FB，数字越高FB越强

OP = Operator Mask. 15 (binary %1111) turns on all 4 operators.
一般直接填15就好
3 = 1 op ; 7 = 2 op ; 11 = 3 op ; 15 = 4 op

ADPCM乐器

PDX文件制作

PDX文件是MXDRV中用来制作PCM通道的重要文件，以下是如何从零制作PDX文件的教程

首先使用 WAV2ADP 来将.wav文件转换为raw ADPCM (.pcm) 文件
我们需要在终端窗口界面打入以下指令
run68 wav2adp [filename.wav]

如果你做对了的话，它会生成 .pcm 文件，在你搞定了所有采样之后，你需要把它们放进PDX文件中，不过在之前，我们需要一个.PDL文件来指定所有采样来对应各自的音高符号。

一个PDL文件就只是一个重命名的txt文件。
新建一个.txt文件，然后往里填入下信息：

#ex-pdx 1

@0
1=文件名1.pcm
2=文件名2.pcm
3=文件名3.pcm

接下来我会解释这个文件的具体用处

我们将会使用ex-pdx，在PDX格式被创造后，它更新了一个pdx文件能够载入更多采样的功能，一个bank能够载入大约90个采样文件

之后，我们使用 @0指令来为bank中的采样进行定义。我们分别将文件名1.pcm映射到了音符音高1，文件名2.pcm映射到了音符音高2，文件名3.pcm映射到了音符音高3，以此类推，我们可以按照这个顺序来映射剩下的采样。

在完成了以上步骤，我们可以准备开始制作PDX文件了
接下来，我们在终端输入以下指令，或是直接将.PDL文件拖入MKPDX
mkpdx filename.pdl

如果你都做对了的话，你应该就做出来一个PDX文件了，你太牛逼了！现在你能够在曲子里嗯造PCM通道了

PDX文件使用

要在PCM通道使用PDX十分简单。

PDX只能在PCM通道播放（OKIM6258）。

所有采样都在上文被我们以不同音高音符储存，如果你需要在目标轨道播放你想要的采样，你需要输入对应的音高，具体操作如下：
例1: 一个四分音kick动次打次；假设1=kick.pcm

o0 e4 e4 e4 e4
o0l4[e]4

通过上面例子你会发现直接使用音符指令来播放有一点繁琐，因为你需要找到数值对应的音高，特别是遇到多个采样的情况，实在折磨人。不过别急，下面我们来学习更简单的方法！

我们可以直接通过 n# 指令来指定一个音符的数值音高，具体参考通用指令的”音符编写”指令，具体操作如下：
列1: 一个四分音kick，八分音hat；在做一个clap；假设1=kick.pcm  2=hat.pcm  3=clap.pcm

l8n1n2n3n2

n1,8n2,8n3,8n2,8

关于不同编译器对PCM通道的注意事项：
如果你对PCM通道极度依赖或是需要更多PCM功能，我更推荐NOTE编译器

- 对于MXC编译器：

- PCM通道只能播放同一频率的采样，你不能改变采样的音高。

- 只拥有1个PCM通道

- 不能调节PCM通道的音量。

- 对于NOTE编译器：

- PCM可以扩充到8个通道

- 可以调节PCM通道音量

- 可以对采样进行播放不同音高的操作

- 可以播放PCM采样而不是ADPCM

具体区别请见MXC与NOTE编译器类目。

MXC 编译器

MXC 编译教程

MXC编译器使用起来十分简单

在终端输入以下内容：
run68 mxc [你的mml文件.mml]

之后在mml目录下将会生成一份mdx文件，没啦。

MXC MML指令

编写规则

- 所有指令遵循严格的大小写写法，请注意

- #  符号代表数值

- Ticks是序列中使用的最小计算单位 (此文档将该单位设为 % )
十六分音为%12；八分音为%24；四分音为%48；二分音为%96；一分音为%192

通用指令

A~H 
设置FM通道标识符；OPM拥有8个通道，分别对应字母  A~H

P 
设置PCM通道标识符；OKIM6258可以被分为8个通道，MXC编译器只支持1个通道，如有多PCM通道需求请转至NOTE编译器栏目

在编写音符或是任何效果前，必须先以你想要编写的通道标识符为开头

t# 
设置乐曲速度；以每秒的四分音符数量为单位

@t# 
设置乐曲速度；直接设置OPM register B的数值，默认值为@t200

@# 
 # = 乐器编号 (0 ~ 255) 
设置乐器；乐器编号0为PCM通道专用，不可在FM通道使用

F#

# = 0 ~ 4 
设置PCM频率；默认值为4，具体参考下列

0 = 3.9kHz
1 = 5.2kHz
2 = 7.8kHz
3 = 10.4kHz
4 = 15.6kHz

L 
设置全局循环开始点；当前通道所有指令播放完后将会重新播放在 L 符号之后的所有指令

o# 
设置八度音程；范围为o0 – o8，默认值为o4

< 
降低一个八度音程

> 
升高一个八度音程

l# 
设置音符默认长度，默认值为l4

v#

# = FM (0 ~ 15) 
设置音量；范围为v0 ~ v15，默认为v8

@v#

# = 0 ~ 127 
以更高精度设定设置音量；范围为 @v0 ~ @v127

( 
音量变化；降低一格当前通道音量

) 
音量变化；提高一格当前通道音量

此命令不能通过后面添加数字来改变音量变化大小的幅度，但是你可以通过 [ ]# 指令或者是通过叠加音量变化指令来改变音量大小变化幅度

p#

# = 0 ~ 3 
设置声像；p0=不输出，p1=左声像，p2=右声像，p3=左右声像，默认值为p3

D#

# = -32767 ~ 32767 
设置失谐；以1/64的半音为单位

[ ]#

# = 2 ~ 255 
设置循环；将会循环 [ ] 符号内的指令 # 次

/

跳过循环；在 [ ] 指令内使用，在最后一次循环时，跳过 / 符号后的指令

! 
忽略所有 ! 符号后的指令

; 
行注释； 在同一行的 ; 指令后的所有字符都会被注释

/* */ 
块注释； 在 /* */ 指令内的所有字符都会被注释

音符编写：

格式：nal（占位字符详见下方解释）

例子：c+4.

---------------------------------------------------------------------

n =

c d e f g a b 
音符组；使用该数组来编写音符

r 
休止符

---------------------------------------------------------------------

a =

+ 
升高半音指令

- 
降低半音指令

---------------------------------------------------------------------

l =

1 2 4 8 12 16 24 32 
x分音组（时值）；使用该数组来编写每个音符的分音（时值）

. 
付点符号；用于延长当前音符或休止符时值的一半

%# 
 # = % 
时值（Ticks）；直接使用Ticks来设置音符时值
例1： c%48 = c4

---------------------------------------------------------------------

n# 
 # = 0 ~ 95

直接使用数字指定音高; n0 = o0d+ , n95 = o8d。使用该方式编写音符时如需指定时值，请用 , 符号分隔后填入对应时值 (该指令适合用于PCM通道)

& 
绑定macro；用于连接前后两个音符的macro

例1：c4&c4 = c2

例2：c4&>c4

_ 
滑音；用于音符向另一个音符的滑动效果

例1：c4_f = 音符c以四分音的速度滑向音符f

q#

# = 0 ~ 8 
设置断音；设定音符断音长度，范围为q0 ~ q8，默认值为q8

@q#

# = % 
设置断音；以Ticks为单位设定音符断音长度

k#

# = % 
延迟音符；音符将会延迟 # 个Ticks播放

w#

# = 0 ~ 31 
设置OPM噪声频率；范围为w0 ~ w31

y#1,#2

#1 = register

#2 = value 
对OPM register #1 写入数值 #2

W 
等待同步；停止播放该通道指令，只有等到其他通道发送同步指令( S )后才会在该位置继续播放

S#

# = A~H (FM通道) 或P (PCM通道) / 0~8 
发送同步；当播放到S 指令时，继续播放指定的通道指令

LFO相关指令

MP#1,#2,#3

#1= LFO波形 (0=锯齿波，1=方波，2=三角波)

#2= 设置 #2 Ticks的1/4 LFO循环

#3= 设置LFO最大振幅 
设置音高LFO

MPON 
开启音高LFO；当设置MP指令后会自动开启

MPOF 
关闭音高LFO

MA#1,#2,#3

#1= LFO波形 (0=锯齿波，1=方波，2=三角波)

#2= 设置 #2 Ticks的1/4 LFO循环

#3= 设置LFO最大振幅 
设置振幅LFO

MAON 
开启振幅LFO；当设置MA指令后会自动开启

MAOF 
关闭振幅LFO

MD#

# = 0 ~ 255 
延迟LFO；延迟LFO在一个音符开始的时间，单位为Ticks，范围为MD0 ~ MD255

当MD为0时，LFO会忽略对通道进行持续LFO；当MD大于1时，LFO会因音符
重新触发LFO

该指令对OPM LFO指令无效

MH#1,#2,#3,#4,#5,#6,#7

#1= LFO波形 (0=锯齿波，1=方波，2=三角波，3=噪波)

#2= LFRQ

#3= PMD

#4= AMD

#5= PMS

#6= AMS

#7= key sync (0 = no sync, 1 = sync) 
设置OPM LFO

MHON 
开启OPM LFO；当设置MH指令后会自动开启

MHOF 
关闭OPM LFO

NOTE 编译器

NOTE 编译教程

NOTE 编译器使用起来十分简单

在终端输入以下内容：
run68 NOTE [你的mml或mus文件.mml / mus]

之后在NOTE目录下将会生成一份mdx文件，没啦。

命令行开关

除此之外，NOTE还提供了更多命令行开关编译选项，通过在NOTE指令后添加 -# 就可使用

下面是命令行开关 -# 功能的讲解：

- -m<buffer size>
指定输出 mdx 文件的缓冲区大小，单位为千字节（Kbytes），默认值为 64 千字节。

- -x
反转八度上下命令 <、> 的方向，效果等同于指定 #octave-rev。

- -p
指定 ex-pcm 模式，效果等同于指定 #ex-pcm。

- -r
当发生错误时，删除 mdx 文件，效果等同于指定 #remove。

- -i<channel>
声道掩码，用于指定不进行转换的声道。具体可指定 A～H、P～W，小写字母也可。

- -b
若发生错误，在转换结束后发出提示音，效果等同于指定 #beep（真机才有效）。

- -l
输出 pcm 使用情况文件（pcmuse.map）。

- -o
对旧版 pcmuse.map 与新版 pcmuse.map 进行逻辑或运算（需指定 - l 开关）。

- -c [n]
压缩音长，对可连接的休止符（音符）进行音长压缩。默认仅压缩休止符；若指定为 - cn，则音符也会被纳入压缩范围。但需注意，对音符进行压缩时，可能会改变量化程度；且在某些条件下，压缩可能无法正常生效。其中，连音、波形效果期间、带有 '_' 的音符、滑音处理期间等情况，不进行压缩。

- -z [dvqpt012]
优化功能；对 D、v、@v、q、@q、p、@、MD、MP、MA 命令进行处理，删除或移动判定为不必要的命令。若不指定参数，上述所有命令均会被纳入优化范围；
若指定 d（对应 D）、v（对应 v、@v）、q（对应 q、@q）、p、t（对应 @）、0（对应 MD）、1（对应 MP）、2（对应 MA）作为参数，则可指定具体需优化的命令。

- -t [name]
保存音色数据（二进制格式），在转换完成时，将音色的注册状态及音色数据以指定文件名保存。若省略文件名，将在当前目录下生成名为 tone.bin 的文件。

- -w [name]
保存波形数据（二进制格式），在转换完成时，将波形的注册状态及波形数据以指定文件名保存。若省略文件名，将在当前目录下生成名为 wave.bin 的文件。

- -v [0|1]
详细模式，可在一定程度上识别转换进度及错误位置。若不指定参数或指定 0，会将错误发生位置之后的内容更改颜色显示；若指定 1，会在错误位置的正前方显示 '→'。

- -1
在首次发生错误时，中止转换操作。

- -e
忽略错误并输出文件，即使发生转换错误，仍会通过 - t、-w、-l 开关执行文件输出操作。

对于无参数的开关，可采用如 - xpr 这样的合并写法

NOTE MML指令

编写规则

- 所有指令遵循严格的大小写写法，请注意

- #  符号代表数值

- Ticks是序列中使用的最小计算单位 (此文档将该单位设为 % )
十六分音为%12；八分音为%24；四分音为%48；二分音为%96；一分音为%192

全局指令

此类指令忽略大小写写法

#title "曲名" 
设置 MDX 文件标题

#pcmfile "文件名.mdx" 
设置指定的PCM文件

#include "文件名" 
文件插入

将指定的外部文件内容插入到该指令所在的位置；文件嵌套（包含文件中再包含其他文件）最多支持16 层。

#play "<命令> [参数..]" 
设置转换完成后执行的命令

例如设置为#play "mxp sample"，转换完成后会自动演奏对应的乐曲。
以下情况该命令不会执行：转换过程中发生错误、执行时按住 Shift 键。
命令会沿系统路径搜索，但直接填写完整路径（全路径）可节省搜索时间，缩短命令启动耗时。

#ex-pcm 
启用扩展 PCM 模式，激活 Q～W 通道

#tps <数值> 
全局移调
参数范围：-24 ～ 24（单位：半音，负数降低音高，正数升高音高）

默认不作用于 PCM 声部

#tps-all 
使 #tps 对所有声部生效

#detune <数值> 
D 命令偏移（-32768～32767），仅影响 D 命令

仅当 MDX 文件中使用了 D 命令（用于微调音高）时，该偏移量才会被加到 D 命令的原始数值上；不使用 D 命令则无效果

#octave-rev 
将< >命令反转

原本用于调整八度的<（降低八度）和>（升高八度）命令功能互换
（即<变为升高、>变为降低）

#flat "音高" 
指定音程始终附加降音

可指定的音程为 c、d、e、f、g、a、b 中的任意一种，支持同时指定多个
（如#flat "c f"表示 c 和 f 音始终降半音）

#sharp "音高" 
指定音程始终附加升音

可指定的音程为 c、d、e、f、g、a、b 中的任意一种，支持同时指定多个
（如#flat "c f"表示 c 和 f 音始终升半音）

#natural "音高" 
取消指定音程的 #flat/#sharp 设置

可指定的音程为 c、d、e、f、g、a、b 中的任意一种，支持同时指定多个
若省略 “音程” 参数（如直接写#natural），则解除所有音程的 #flat/#sharp 设置

#normal "音高" 
同 #natural

#nlist 
标记不进行转换的区域的起点
需与#list配合使用，两者之间的内容为 “非转换区域”。

#list 
标记需要进行转换的区域的起点
与#nlist配对使用，#nlist ～ #list包围的范围不会被转换（即跳过该区间的内容）

#overwrite 
优先使用后续的同编号音色定义（覆盖前期定义）

即使之前已定义过相同编号的音色，后续出现的同编号音色定义会忽略前期定义并覆盖；该指令从自身所在行之后开始生效

#toneofs <数值> 
为音色编号添加偏移量
该指令设置的数值会被加到 “音色定义时的编号” 和 “音色调用时的编号” 上
（即整体偏移音色索引）

#noreturn 
取消 K 指令（残响切断）后的音色重新定义

默认情况下，执行 K 指令（用于切断残响）后，系统会重新定义当前使用的音色；启用该指令后，K 指令执行后将不再重新定义音色。

#wavemem 
分配波形处理所需的内存

分配约 128KB 的内存（可存储 128 个波形数据）。
仅当内存分配成功后，后续才能使用波形内存及相关指令（如波形定义、调用）。

#remove 
转换错误时删除 MDX 文件

若转换过程中发生错误，不仅不会创建新的 MDX 文件，还会删除之前已生成的同名 MDX 文件（默认错误时仅不创建新文件，保留旧文件）

#beep 
转换结束后若有错误，播放提示音（蜂鸣音，只在实机有用）

#reste [0|1] 
设置波形效果是否作用于音符的休止部分

0= 因量化（Quantize）处理产生的音符休止部分，也会施加波形效果
1= 除休止部分外，休符本身也会施加波形效果

补充：同步模式下，若需在休符时保持波形相位，可使用&连接音符，或设置#cont 2

#nreste [0|1] 
限制波形效果仅作用于音符的实际发声部分

0= 波形效果仅作用于音符的实际发声部分，且发声部分结束后，不恢复波形效果的初始状态
1= 波形效果仅作用于实际发声部分，且发声部分结束时，会将波形效果的状态恢复到施加前的初始状态

#coder 
自动用休符补充通道标识符对应的音符 / 休符缺失部分

当 “通道标识符的数量” 多于 “音符或休符的数量” 时，系统会自动在缺失的位置填充休符，确保每个通道都有对应内容

#ncoder 
不补充通道标识符对应的音符 / 休符缺失部分

当 “通道标识符的数量” 多于 “音符或休符的数量” 时，系统不会填充休符，后续的通道将无任何内容（即空缺）

#glide [0|1] 
设置滑音（Glide）效果的处理范围

0= & 即使是&（音符连接符）后的音符，也会施加滑音处理
1= & 仅对&连接的多个音符中的第一个音符施加滑音处理，后续音符不处理

#load-tone "文件名" 
加载指定的音色数据文件（该文件需通过-t命令行开关生成）

加载文件中包含的音色数据及音色注册状态
注意：即使之前已手动定义过音色，加载文件后会被覆盖并初始化（原音色设置失效）

#save-tone ["文件名"] 
将当前的音色数据以二进制格式保存到文件

功能与-t命令行开关一致（用于导出音色数据）
命令行中通过-t指定的保存设置优先级高于该指令
若省略 “文件名” 参数，将使用默认文件名（需参考具体工具的默认规则）

#load-wave "文件名" 
加载指定的波形数据文件（该文件需通过-w命令行开关生成）

加载文件中包含的波形数据及波形注册状态
注意：即使之前已手动定义过波形，加载文件后会被覆盖并初始化（原波形设置失效）
考虑到波形可重新定义的特性，系统会按 “每个通道” 分别执行加载操作

#save-wave ["文件名"] 
将当前的波形数据以二进制格式保存到文件

功能与-w命令行开关一致（用于导出波形数据）
优先级：命令行中通过-w指定的保存设置优先级高于该指令
若省略 “文件名” 参数，将使用默认文件名（需参考具体工具的默认规则）

#cont [0|1|2] 
设置&连接符对波形相位的影响（是否持续相位），默认为0

0= &连接的音符 / 休符视为一个整体，音符中途不初始化 / 不更新波形相位（相位持续）
1= 忽略&的连接作用，对每个音符 / 休符单独初始化 / 更新波形相位（相位不持续）
2= 在1的基础上，额外取消 “同步模式下休符的相位初始化”（休符时不重置相位）

#wcmd [0|1|2] 
设置波形效果（AP、DT、VM）生效时，是否禁止写入相关通用命令，默认为0

0= 正常写入相关通用命令（包括 p、D、v、@v、(、)、V，用于音量、音高微调等）
1= 不写入相关通用命令，但会保存命令的设置值，且该值仍会影响波形效果
2= 完全忽略相关通用命令（不写入也不保存设置值，对波形效果无影响）

#pcmlist [0|1]

生成 PCM 文件的使用情况报告（输出为 pcmuse.map 文件）

功能与命令行开关中的 -l（基础使用报告）、-l -o（详细使用报告）一致
0= 仅输出基础使用报告（与-l效果相同）
1= 输出详细使用报告（与-l -o效果相同）

#compress [0|1] 
设置是否压缩音符的音长

功能与命令行开关中的-c[n]（音长压缩）一致
命令行中通过-c[n]指定的压缩设置优先级高于该指令

0= 启用基础音长压缩（与-c效果相同）。
1= 启用进阶音长压缩（与-c[n]效果相同，n为压缩等级，具体参考工具定义）。

生效范围：该指令从自身所在行之后开始生效，初始状态为 “不压缩”。

#opt ["dvqpt012*"] 
设置 MDX 文件的优化选项

无参数：关闭所有优化功能
参数为*：启用全部优化选项（等同于指定dvqpt012）

可选参数说明（单个或组合指定，如#opt "dv"）：
d：优化音高微调（D 命令）
v：优化音量控制（v 命令）
q：优化量化处理
p：优化 PCM 相关指令
t：优化音色调用
0/1/2：优化特定通道或效果逻辑（具体参考工具文档）

#ver [0|1] 
设置是否启用 Barbados 兼容模式

功能与命令行开关-v（Barbados 模式）一致。命令行中通过-v指定的模式优先级高于该指令
生效范围：该指令从自身所在行之后开始生效，初始状态为 “不启用 Barbados 模式”

与-v开关的区别：启用该指令后，不会显示当前正在处理的通道
（而-v开关通常会显示通道信息）

通用指令

A~H 
设置FM通道标识符；OPM拥有8个通道，分别对应字母  A~H

P~W 
设置PCM通道标识符；OKIM6258可以被分为8个通道, 分别对应字母  P~W

在编写音符或是任何效果前，必须先以你想要编写的通道标识符为开头

t#

# =19 ~ 4882 
设置乐曲速度；以每秒的四分音符数量为单位

@t#

# =0 ~ 255 
设置乐曲速度；直接设置OPM register B的数值

@# 
设置乐器；FM通道和PCM通道可以分别设置，PCM通道默认为@0，FM通道不定

@w# 
设置波形；

@k# 
音色编号映射定义；

@@# 
音色宏定义；

# = 编号 (0 ~ 255)

F#

# = 0 ~ 4 
设置PCM频率；默认值为4，具体参考下列

0 = 3.9kHz
1 = 5.2kHz
2 = 7.8kHz
3 = 10.4kHz
4 = 15.6kHz

# = 5 ~ 6 
设置PCM频率（x68k电脑需要安装PCM8 v0.46及以上版本驱动）

5= 16bit pcm / 15.6Khz
6= 8bit pcm / 15.6kHZ

# = 5 ~ 31 
设置PCM频率（x68k电脑需要安装pcm8++驱动）

L 
设置全局循环开始点；当前通道所有指令播放完后将会重新播放在 L 符号之后的所有指令

C 
伪循环开始点；当前通道所有在 C 指令之后的指令播放完后将会标记一次循环，但实际不循环，不可与 L 同时使用

o# 
设置八度音程；范围为o0 – o8，默认值为o4

< 
降低一个八度音程

> 
升高一个八度音程

l# 
设置音符默认长度，默认值为l4

v#

# = FM (0 ~ 15) 
设置音量；范围为v0 ~ v15，默认为v8

@v#

# = 0 ~ 127 
以更高精度设定设置音量；范围为 @v0 ~ @v127

V# 
相对音量调整；类似 ( )，但在当前音量基础上叠加数值后写入 v/@v，不考虑 ( ) 的变化，音量到最高时自动限幅

VO#

# = -127 ~ 127
音量命令偏移，为 v、@v、x、@x 设置偏移量，范围 - 127～127，默认 VO0

(# 
音量变化；降低 # 格当前通道音量，#可以被忽略（1格）

)# 
音量变化；提高 # 格当前通道音量，#可以被忽略（1格）

x#

#= 0 ～ 15 
设定紧随其后的 1 个音符的音量；从第 2 个音符开始，恢复为原来的音量

@x#

#= 0 ～ 127 
以更高精度设定紧随其后的 1 个音符的音量；从第 2 个音符开始，恢复为原来的音量

p#

# = 0 ~ 3 
设置声像；p0=不输出，p1=左声像，p2=右声像，p3=左右声像，默认值为p3

D#

# = -32767 ~ 32767 
设置失谐；以1/64的半音为单位

_D# 
 # = - 6144～6144 
滑音失谐；用于音符后。以之前音符的音长为时长，按指定数值线性改变音高。数值单位为 1/64 半音

TR#

# = - 48～48 
设置移调；对当前通道移调，对PCM通道同样有效且默认叠加 #tps的修正效果，默认值为TR0

$FLAT {音符} 
指定降音；为 cdefgab 中指定的音符始终添加降号

$SHARP {音符} 
指定升音；为 cdefgab 中指定的音符始终添加升号

$NORMAL {音符} 
解除降音 / 升音设置

$NATURAL {音符} 
解除指定音符的FLAT/$SHARP 设置，省略 {音符} 时解除所有音符

[ ]#

# = 2 ~ 255 
设置循环；将会循环 [ ] 符号内的指令 # 次

/

跳过循环；在 [ ] 指令内使用，在最后一次循环时，跳过 / 符号后的指令

! 
忽略所有 ! 符号后的指令

; 
行注释； 在同一行的 ; 指令后的所有字符都会被注释

/* */ 
块注释； 在 /* */ 指令内的所有字符都会被注释

? 
范围跳过；忽略 ？包围范围内的实体命令输出，非实体命令（o、<、>、l 等）状态保留，但范围结束后需重新设置实体命令。该范围内语法检查放宽，且 L、C 等命令仍会被转换

音符编写：

格式：nal（占位字符详见下方解释）

例子：c+4.

---------------------------------------------------------------------

n =

c d e f g a b 
音符组；使用该数组来编写音符

r 
休止符

---------------------------------------------------------------------

a =

+ 
升高半音指令

- 
降低半音指令

---------------------------------------------------------------------

l =

1 2 4 8 12 16 24 32 
x分音组（时值）；使用该数组来编写每个音符的分音（时值）

. 
付点符号；用于延长当前音符或休止符时值的一半

%# 
 # = % 
时值（Ticks）；直接使用Ticks来设置音符时值，NOTE可以使用 # 命令代替
例1： c%48 = c#48 = c4

---------------------------------------------------------------------

n# 
 # = 0 ~ 95

直接使用数字指定音高; n0 = o0d+ , n95 = o8d。使用该方式编写音符时如需指定时值，请用 , 符号分隔后填入对应时值 (该指令适合用于PCM通道)

& 
绑定macro；用于连接前后两个音符的macro
若前后逻辑正确，可写在行首，但在波形效果中行首的 & 将被忽略

例1：c4&c4 = c2

例2：c4&>c4

_ 
滑音；用于音符向另一个音符的滑动效果
音高前仅可加 o、<、> 符号
若指定音长短于直前音符音长，采用直前音长；若更长，则过渡完成后维持最终音高至剩余时长
波形效果中使用时，波形效果将暂停。

例1：c4_f = 音符c以四分音的速度滑向音符f

{ } 
连音；将指定音长按 { } 内音符数量等分分配，{ } 内最多包含 32 个音符/休符，可指定超过 %256 的音长。
{ } 内不支持循环相关命令、波形效果、滑音、滑音后的音长指定。

q#

# = 0 ~ 8 
设置断音；设定音符断音长度，范围为q0 ~ q8，默认值为q8

@q#

# = 0 ~ 192 
设置断音；以Ticks为单位设定音符断音长度

Q# 
波形专用量化，仅波形中有效
0：恢复由 q/@q 控制
1～256：以全音长的 1/256 为单位量化
-256～-1：绝对值为实际发音步数，全音长≤绝对值时以全音长为发音时长

k#

# = 0 ~ 255 
延迟音符；音符将会延迟 # 个Ticks播放

w#

# = 0 ~ 31 
设置OPM噪声频率；范围为w0 ~ w31，不设置时默认关闭

y#1,#2

#1 = register

#2 = value 
对OPM register #1 写入数值 #2

W 
等待同步；停止播放该通道指令，只有等到其他通道发送同步指令( S )后才会在该位置继续播放

S#

# = A~H (FM通道) 或P~W (PCM通道) / 0~15 
发送同步；当播放到S 指令时，继续播放指定的通道指令

LFO相关指令

MP#1,#2,#3

#1= LFO波形 (0=锯齿波，1=方波，2=三角波)

#2= 设置 #2 Ticks的1/4 LFO循环

#3= 设置LFO最大振幅 
设置音高LFO

MPON 
开启音高LFO；当设置MP指令后会自动开启

MPOF 
关闭音高LFO

MA#1,#2,#3

#1= LFO波形 (0=锯齿波，1=方波，2=三角波)

#2= 设置 #2 Ticks的1/4 LFO循环

#3= 设置LFO最大振幅 
设置振幅LFO

MAON 
开启振幅LFO；当设置MA指令后会自动开启

MAOF 
关闭振幅LFO

MD#

# = 0 ~ 255 
延迟LFO；延迟LFO在一个音符开始的时间，单位为Ticks，范围为MD0 ~ MD255

当MD为0时，LFO会忽略对通道进行持续LFO；当MD大于1时，LFO会因音符
重新触发LFO

该指令对OPM LFO指令无效